| INWESTOR: |  |
| --- | --- |
| NAZWA: | Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie |
| ADRES: | Silnica 77 97-532 Żytno |

Egzemplarz nr……

PROJEKT TECHNICZNY

| OBIEKT: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa: | Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" |  |  |
| Adres: | Pukarzów, gm. Żytno dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów |  |  |
| ZAWARTOŚĆ: |  |  |  |
| Część I: Dokumentacja formalno-prawna Część II: Projekt zagospodarowania terenu Część III: Projekt techniczny |  |  |  |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

SIERPIEŃ 2020

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.Strona tytułowa.

2.Spis zawartości projektu.

CZĘŚĆ I

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA

1.Uprawnienia budowlane.

2.Wpis do izby inżynierów.

3.Oświadczenie projektanta.

4.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

CZĘŚĆ II

PROJEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Opis techniczny zagospodarowania terenu.

SPIS ZAŁĄCZONYCH RYSUNKÓW:

Rys. NR A-0. Projekt zagospodarowania terenu		1:500

CZĘŚĆ III

PROJEKT TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

2.Dane wyjściowe

3. Istniejący stan  zagospodarowania terenu

4. Dane techniczne budynku

5. Lokalizacja obiektu

6. Opis techniczny

7. Wpływ prowadzonych prac na środowisko

8. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych dla niepełnosprawnych.

9.Warunki prowadzenia prac.

CZĘŚĆ I

DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA

do projektu:

| OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" |
| Adres: | Pukarzów, gm. Żytno dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt techniczny " Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz  wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej  wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" realizowany w miejscowości Pukarzów na dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

do projektu:

| OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji: | Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" |
| Adres inwestycji: | Pukarzów, gm. Żytno dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów |
| Nazwa inwestora: | Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie |
| Adres inwestora: | Silnica 77 97-532 Żytno |
| Projektant: | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 217/74Łw |
| Adres projektanta: | ul. Targowa 97 - 500 Radomsko |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 |
| Adres projektanta: | ul. Słoneczna 7 97-532 Żytno |
| Branża | Budowlana |

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT.

Na przewidywany zakres robót wchodzą:

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty fundamentowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty montażowe,

  - Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy,

-podłączenie zasilania w energię elektryczną,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych.

  - Roboty ziemne:

-wykopy  miejscowe,

-zasypywanie wykopów,

-dogęszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3. Roboty fundamentowe

-montaż fundamentów prefabrykowanych,

-wykonanie fundamentów z mieszanki betonowej.

1.4. Roboty izolacyjne

-wykonanie hydroizolacji fundamentów,

1.5. Roboty montażowe

-przygotowanie otworów pod systemowe kotwy,

-umiejscowienie kotew fundamentowych w odpowiednim położeniu,

-montaż gotowych urządzeń.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby uprawnionej.

2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Działka  położona w miejscowość Pukarzów  jest zagospodarowana. Na terenie działki znajduje się budynek OSP Pukarzów.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się elementów, które stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć:

- możliwość upadku (prace na wysokościach),

- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników),

- porażenie prądem,

- podrażnienia błon śluzowych (zapylenie),

- potknięcie się na tym samym poziomie,

- poślizgnięcie się na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnącej,

- poparzenie podczas cięcia palnikiem,

- hałas,

Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska.

5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,

-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób zatrudnionych na budowie.

-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze.

-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać

wymagania:

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczone wymaganymi dokumentami,

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urządzeniami i sprzętem,

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza medycyny pracy,

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy

6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i maszyny przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które poddawane są kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń i przepisami.

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac.

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i przepisy porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości.

- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym oznakowaniem.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony osobistej jak:

- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski,

- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne,

- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki,

- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący,

- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne,

- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę.

Osoba kierująca pracami jest obowiązana:

-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi ze środowiskiem pracy,

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publicznej. Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość telefonii komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy wydzielić i oznakować :

-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren budowy,

-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),

-strefy wykopów,

-strefy pracy na wysokościach,

-strefy przejść służbowych.

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na wysokości, przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny.

| BUDOWLANA | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| --- | --- | --- |
| BUDOWLANA | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu:

| OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" |  |
| Adres: | Pukarzów, gm. Żytno dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów |

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest  „Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz  wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej  wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów”.

2.DANE WYJŚCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych,

-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy,

3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka  położona w miejscowość Radomsko przy ul. Strażackiej nie jest zagospodarowana.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

-Projektowane elementy zagospodarowania działki.

W ramach zadania projektuje się ustawienie nowych urządzeń małej architektury oraz utwardzenie terenu :

- ławka					2 szt.

- kosz					2 szt.

- tablica z regulaminem			1szt.

- furtka z wypełnieniem panelowym	1 szt.

- ogrodzenie panelowe			77,85 mb

- stojak na rowery				1 szt.

- zestaw zabawowy			1szt.

- huśtawka potrójna			1szt.

- huśtawka ważka na sprężynach		1szt.

- bujak helikopter				1 szt.

- bujak auto				1 szt.

- karuzela krzyżowa 4 siedziska		1 szt.

- grill					1 szt.

- altana					1 szt.

Pozostałe elementy zgodnie z planem sytuacyjnym.

-Układ funkcjonalny.

Układ funkcjonalny działki ze względu na prowadzone prace budowlane nie ulega zmianie. Urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, projektowana zieleń oraz projektowane utwardzenie wpisują się w istniejący układ urbanistyczny.

-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej przyległych.

-Wpływ inwestycji na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku realizacji inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytków, o ochronie archeologicznej.

Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajduje się pod ścisłą ochroną archeologiczną.

-Wpływ eksploatacji górniczej

Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej.

-Odpady

Odpady  są odnoszone do koszy na śmieci, które znajdują się w wyznaczonym do tego miejscu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się wywozem odpadów zgodne z zawartą umową.

-Wody opadowe

Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo na teren własny w granicach działki.

-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych.

Teren płaski, który nie wymaga przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

5. INFORMACJE O STREFACH

Działka znajduje się w strefach:

-III – ej klimatycznej,

-I– ej wiatrowej,

-III– ej śniegowej.

-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm

6. DANE INFORMACYJNE

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku

znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie wpływa na niego oddziaływanie eksploatacji górniczej.

Podczas wykonywania wykopów pod nawierzchnię bezpieczną (piaskową), nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonywania rowków pod obrzeża betonowe należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

# 7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza zakres inwestycji i mieści się na działkach 476 obręb 0007 m. Radomsko zlokalizowanych przy ul. Sanickiej.

Obszar oddziaływania określono na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

8.PLAN SYTUACYJNY

Rys. Nr A-0 Plan sytuacyjny 1:500

| BUDOWLANA | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| --- | --- | --- |
| BUDOWLANA | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

CZĘŚĆ III

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY

do projektu

| OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia w ramach zadania pn."Budowa infrastruktury turystycznej wypoczynkowej na dz. nr 127 w nadpilicznej miejscowości Pukarzów" |  |
| Adres: | Pukarzów, gm. Żytno dz. nr ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów |

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia”. Stworzenie ciekawych i bezpiecznych miejsc zabaw, rekreacji oraz wypoczynku zapewnia warunki do rozwoju sprawności fizycznej młodszych dzieci oraz dorosłych. Miejsce to może stać się miejscem rodzinnych spotkań, kreując właściwy sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich rodziny.  Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji. Zakres inwestycji obejmuje budowę obiektów małej architektury, budowę ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia wraz z wyposażeniem:

-nawierzchnia na terenie obiektów małej architektury naturalna – trawa,

-teren zielony – trawa naturalna, krzewy,

-dostarczenie i montaż - urządzeń obiektów małej architektury

-dostarczenie i montaż –ławki, kosze na śmieci

-montaż ogrodzenia panelowego z furtką

Przewiduje się etapową realizację przedmiotu inwestycji.

2.DANE WYJŚCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych,

-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy,

3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka  położona w miejscowość Radomsko przy ul. Strażackiej nie jest zagospodarowana.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Planowana inwestycja tj. budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie utwardzenia została usytuowana w miejscowości Pukarzów  , działka numer ewid. 127, obręb 0021 Pukarzów.

5.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Nawierzchnia bezpieczna, naturalna w części nawierzchnia sypka piaskowa dostosowana do zamontowanych urządzeń zabawowych. Nawierzchnia jest produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atesty.

6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Teren otwarty, nie stanowi zagrożenia pożarowego.

7.OGÓLNE INFORMACJE DOT. URZĄDZEŃ.

Urządzenia małej architektury powinny być ciekawe i estetyczne, trwałe i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane sprzęty powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 (będących odpowiednikiem norm europejskich) oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa. Zabawki powinny wyglądem przypominać przedstawione wizualizacje.

7.1.Projektowane urządzenia.

7.1.1. Zestaw zabawowy

-wymiary:

-wysokość: 	 2,10m

-szerokość:	 2,84m

-długość: 	 3,45m

-strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:	 7,45m

-długość: 	 6,85m

- elementy składowe:

-wieża :				1 szt.

-huśtawka				2 szt.

-zjeżdzalnia :				1 szt.

-wejście wspinaczkowe:		1 szt.

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne zestawu wykonane z profili metalowych min. 60 x 60 x 3 mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez  ocynkowanie i malowanych proszkowo. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe pomostu linowego na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem  elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Elementy pomostu wiszącego wykonane z drewna klejonego lub bezrdzeniowego. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych zamocowanych w fundamencie betonowym.

-przykładowe urządzenie:

7.1.2. Huśtawka potrójna

- wymiary:

-wysokość:		2,20m

-szerokość:		1,85m

-długość:		6,00m

- strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:		7,10m

-długość:		6,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie  poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo. Huśtawka wyposażona w 3 typy siedzisk: siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko koszykowe oraz siedzisko zwykłe (płaskie). Liny polipropylenowe przy gnieździe bocianim na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenie:

7.1.3. Huśtawka ważka na sprężynach

- wymiary:

-wysokość:		0,70m

-szerokość:		0,40m

-długość:		3,00m

- strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:		3,40m

-długość:		6,00m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne huśtawki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie  poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo. Siedziska i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem  elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Mocowanie urządzenia należy wykonać w fundamencie betonowym

- przykładowe urządzenie:

7.1.5. Bujak helikopter.

- wymiary:

-wysokość:		0,80m

-szerokość:		0,50m

-długość:		0,95m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		3,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Korpus w kształcie helikoptera wykonany z płyty HDPE. Sprężyna bujaka zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Połączenia śrubowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenia:

7.1.6. Bujak auto.

- wymiary:

-wysokość:		0,75m

-szerokość:		0,50m

-długość:		0,85m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		3,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Korpus w kształcie auta wykonany z płyty HDPE. Sprężyna bujaka zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Połączenia śrubowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenia:

7.1.7. Karuzela krzyżowa.

- wymiary:

-wysokość:		0,60m

-szerokość:		1,80m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		5,80m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej muszą być malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Karuzela wyposażona w siedziska gumowe. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych, za pomocą fundamentu betonowego.

- przykładowe urządzenie:

7.1.8. Stojak na rowery

- wymiary:

-wysokość:		0,60m

-szerokość:		0,50m

-długość:		2,50m

-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo i ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Stojak powinien posiadać pięć stanowisk. Mocowany na stałe poprzez zabetonowanie słupków w fundamencie z betonu.

-przykładowe urządzenie:

7.1.9. Ławka.

-wymiary:

-wysokość siedziska:		0,40m

-wysokość całkowita:		0,80m

-długość:				1,70m

-szerokość:				0,60m

-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo (kolor czarny). Drewno impregnowane ciśnieniowo lub lakierowane w celu zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych (kolor palisander). Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Montaż ławki przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie blokowym obniżonym o grubość kostki. Wokół ławki ze strefą 30cm należy wykonać utwardzenie z kostki.

-przykładowa ławka:

7.1.10. Kosz.

-wymiary:

-element: 0,45x0,30m

-wysokość: 1,00m

-zastosowane materiały:

Kosz z daszkiem wykonany ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny, gr. blachy min. 3mm, montowany za pośrednictwem kotew stalowych, na stałe poprzez zabetonowanie słupka w fundamencie z betonu. Pojemnik ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze czerwonym (RAL 3002) o poj. min. 30 l.

-przykładowy kosz:

7.1.11. Altana.

-wymiary:

-wysokość siedziska:		0,40m

-wysokość całkowita:		3,42m

-długość:				3,20m

-szerokość:				3,20m

7.1.12. Grill betonowy.

-wymiary:

-wysokość całkowita:		1,95m

-długość:				0,47m

-szerokość:				1,15m

7.1.13. Ogrodzenie.

7.1.13.1. Podmurówka.

Projektuje się podmurówkę prefabrykowaną z zastosowaniem desek  betonowych.

Elementy składowe podmurówki:

1- Pokrywa stopy - zwieńczenie górne stopy trwale ze spojone elastycznym,

mrozoodpornym klejem montażowym.

2- Stopa nośna - z wpustami na płyty cokołowe.

3-Płyta cokołowa - wypełnienie przęsłowe, element zbrojony, h=30cm

Beton klasy C25/30 o podwyższonej mrozoodporności, zagęszczony i wibrowany mechanicznie.

7.1.13.2. Panel ogrodzeniowy.

Słupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m zamknięte od góry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje się zastosowanie paneli ogrodzeniowych  w kolorze zielonym o wysokości 1,56m  (4W) ocynkowanych z drutu ϕ5mm z zastosowanie 15szt. prętów poziomych i 49 szt. prętów pionowych.

Schemat ogrodzenia:

7.1.13.3. Furtka.

Zaprojektowano  furkę ogrodzeniową, jednoskrzydłową, uchylną ocynkowaną  w kolorze zielonym o wymiarach H x L = 1,0x 1,8m z wypełnieniem  furtki panelem ogrodzeniowym i kątem otwarcia furtki 90°.

7.14. Nawierzchnie zielone z siewu traw.

-Nawierzchnia z trawy naturalnej należy wykonać i pielęgnować wg zaleceń.

- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w

proporcjach 20%+20%+60%,

- wykonać zasiew siewnikiem wgłębnym typu mieszanką traw w ilości 4,5 kg/100 m2

o składzie np.:

-Festuca arundinacea „Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra „Bargena” 20%

-Lolium perenne „Barbair” 20%

-Lolium perenne „ Barrage” 15%

-Poa pratensis „ Balin” 20%

- wysianie nawozów wieloskładnikowy o składzie: azot (N) 15%, fosfor (P2Os) 9% ,potas (K2O) 15%, żelazo (Fe) 1%, w ilości 3,0 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie amonowej 13,5%,wapń (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2.

7.15.Oznakowanie placu zabaw

Plac zabaw powiniem być wyposażony w tablicę informacyjną, która powinna zawierać informację określające zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Tablica regulaminowa powinna mieć wymiary 60 x 85 cm oraz powinna być wykonana z płyty kompozytowej dibond. Regulamin należy zamontować na ogrodzeniu z wykorzystaniem śrub M10 z kapslami zabezpieczającymi. Treści regulaminu  uzgodniona zostanie na etapie wykonawstwa prac.

7.16.Uwagi końcowe.

-Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami.

-Powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

-Pracę budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Przy realizacji projektu należy przestrzegać warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być poprzedzone uzgodnieniami z autorem.

-Zaleca się montaż elementów zabawowych w gruncie za pomocą kotew stalowych.

-Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w użytkowanie.

-Opis techniczny konfrontować z rysunkami.

-Urządzenie zabawowe należy stale kontrolować:

- kontrole sprawności poszczególnych elementów zabawowych powinny odbywać się, co 3 miesiące;

- rutynowe przeglądy, co 7 dni;

- przeglądy przez osoby specjalnie to tego upoważnione – co 1 rok;

-W przypadku stwierdzeniu nieprawidłowości należy uniemożliwić korzystanie z urządzenia oraz niezwłocznie usunąć usterkę,

-Teren przeznaczony na plac zabaw należy splantować, uzupełnić nierówności ziemią urodzajną a po zamontowaniu wszystkich urządzeń i wykonaniu stref bezpieczeństwa o nawierzchni sypkiej piaskowej dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m, pozostały teren  obsiać i trawą.

| BUDOWLANA | mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| --- | --- | --- |
| BUDOWLANA | mgr inż. Marcin Ściubak upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |