Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

URZĄDZENIA ZABAWOWE

1. Zestaw zabawowy

-wymiary:

-wysokość: 	 2,10m

-szerokość:	 2,84m

-długość: 	 3,45m

-strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:	 7,45m

-długość: 	 6,85m

- elementy składowe:

-wieża :				1 szt.

-huśtawka				2 szt.

-zjeżdzalnia :				1 szt.

-wejście wspinaczkowe:		1 szt.

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne zestawu wykonane z profili metalowych min. 60 x 60 x 3 mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez  ocynkowanie i malowanych proszkowo. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Liny polipropylenowe pomostu linowego na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem  elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Elementy pomostu wiszącego wykonane z drewna klejonego lub bezrdzeniowego. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych zamocowanych w fundamencie betonowym.

-przykładowe urządzenie:

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

2. Huśtawka potrójna

- wymiary:

-wysokość:		2,20m

-szerokość:		1,85m

-długość:		6,00m

- strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:		7,10m

-długość:		6,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie  poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo. Huśtawka wyposażona w 3 typy siedzisk: siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko koszykowe oraz siedzisko zwykłe (płaskie). Liny polipropylenowe przy gnieździe bocianim na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenie:

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

3. Huśtawka ważka na sprężynach

- wymiary:

-wysokość:		0,70m

-szerokość:		0,40m

-długość:		3,00m

- strefa bezpieczeństwa:

-szerokość:		3,40m

-długość:		6,00m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne huśtawki wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie  poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowo. Siedziska i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem  elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, które poprawiają bezpieczeństwo. Mocowanie urządzenia należy wykonać w fundamencie betonowym

- przykładowe urządzenie:

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

4. Bujak helikopter

- wymiary:

-wysokość:		0,80m

-szerokość:		0,50m

-długość:		0,95m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		3,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Korpus w kształcie helikoptera wykonany z płyty HDPE. Sprężyna bujaka zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Połączenia śrubowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenia:

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

5. Bujak auto

- wymiary:

-wysokość:		0,75m

-szerokość:		0,50m

-długość:		0,85m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		3,20m

-opis konstrukcji i montażu:

Korpus w kształcie auta wykonany z płyty HDPE. Sprężyna bujaka zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo. Połączenia śrubowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Mocowanie do podłoża za pomocą stalowych sprężyn zamocowanych w fundamencie betonowym.

- przykładowe urządzenia:

Załącznik nr 6

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

6. Karuzela krzyżowa

- wymiary:

-wysokość:		0,60m

-szerokość:		1,80m

- strefa bezpieczeństwa:

-średnica:		5,80m

-opis konstrukcji i montażu:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej muszą być malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Karuzela wyposażona w siedziska gumowe. Mocowanie urządzeń należy wykonać przy zastosowaniu kotew stalowych, za pomocą fundamentu betonowego.

- przykładowe urządzenie:

Załącznik nr 7

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

7. Grill betonowy

-wymiary:

-wysokość całkowita:		1,95m

-długość:				0,47m

-szerokość:				1,15m

Załącznik nr 8

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

8. Altana

-wymiary:

-wysokość siedziska:		0,40m

-wysokość całkowita:		3,42m

-długość:				3,20m

-szerokość:				3,20m

Załącznik Nr 9

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

9. Kosz

-wymiary:

-element: 0,45x0,30m

-wysokość: 1,00m

-zastosowane materiały:

Kosz z daszkiem wykonany ze stali malowanej proszkowo, kolor czarny, gr. blachy min. 3mm, montowany za pośrednictwem kotew stalowych, na stałe poprzez zabetonowanie słupka w fundamencie z betonu. Pojemnik ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze czerwonym (RAL 3002) o poj. min. 30 l.

-przykładowy kosz:

Załącznik nr 10

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

10. Ławka z oparciem

-wymiary:

-wysokość siedziska:		0,40m

-wysokość całkowita:		0,80m

-długość:				1,70m

-szerokość:				0,60m

-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo (kolor czarny). Drewno impregnowane ciśnieniowo lub lakierowane w celu zabezpieczenia przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych (kolor palisander). Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Montaż ławki przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie blokowym obniżonym o grubość kostki. Wokół ławki ze strefą 30cm należy wykonać utwardzenie z kostki.

-przykładowa ławka:

Załącznik nr 11

do zapytania ofertowego

GOK Żytno

11. Stojak na rowery

- wymiary:

-wysokość:		0,60m

-szerokość:		0,50m

-długość:		2,50m

-opis zastosowanych rozwiązań materiałowych:

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo i ocynkowanej. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Stojak powinien posiadać pięć stanowisk. Mocowany na stałe poprzez zabetonowanie słupków w fundamencie z betonu.

-przykładowe urządzenie: